# Bauplan 1.01

# für die

# akkugepufferte

# INICRON 512KB Speichererweiterung „Classic“

# CPC 6128 (Plus) only

Rechtliches	2

Bestückungsplan	3

Stückliste	3

Bauteil-Anmerkungen	4

Einkaufsliste	5

Bestücken der Leiterplatte	6

Montage der Stecker/Schalter	6

Die Inbetriebnahme	7

Der Umgang mit der 512KB Speichererweiterung	8

Kontakt zu INICRON	9

## Rechtliches

Hiermit erlauben die Autoren die Verwendung der veröffentlichten Unterlagen zur Herstellung von INICRON 512KB Speichererweiterung „Classic“.

Die Veröffentlichung des Bauplans für die INICRON 512KB Speichererweiterung „Classic“ und seiner internen/externen Bestandteile erfolgt ohne Gewähr !

Wir lehnen jegliche Haftung für etwaige Schäden ab, die durch Verwendung des INICRON 512KB Speichererweiterung „Classic“ oder seiner internen/externen Bestandteile entstehen könnten.

Wir garantieren weder die Vollständigkeit der veröffentlichten Unterlagen noch das Funktionieren des Bauplans und seiner internen/externen Bestandteile.

So, das war’s. Sollte aber eigentlich alles klappen 

## Bestückungsplan

Abbildung 1, Bestückungsplan INICRON 512KB Ram-Box

## Stückliste

Bevor man sich an die Beschaffung der Bauteile macht, solle man den Bauplan komplett lesen !

IC 1   S-RAM 128K x 8, 681000ALP. Z.B. 628128-70. Wichtig: Muß Stand-by-fähig        sein !

IC 2    " (optional)

IC 3    " (optional)

IC 4    " (optional)

IC 5   74 LS   00

IC 6   74 LS  378

IC 7   74 HCT 139 oder 74 LS 139

IC 8   74 LS   27

T1     BC 559C oder ähnlich z.B. BC 560

D1,D2  BAT 41 (Schottky-Diode) oder AA 119 (Germanium-Diode) oder ähnlich

D3     1N 4148 (Standart-Diode)

LED    5 mm Leuchtdiode, rot

C1,C2  Kerko 100n

C3     Elko, radial (stehend) 47 microF/16V

R1     Widerstand 270   kOHM

R2      "         270    OHM

R3      "          68    OHM

R4      "           1   kOHM bzw. je nach Akku, s. u.

R5      "           6,8 kOHM

R6      "         680    OHM

J1                       Akku-Jumper

S1,S2                    Schalter 1*UM

AKKU                     Einlötakku 2,4-3,6V

SOCKEL                   2 Stück 14-polig, 2 Stück 16-polig, 4 Stück 32-polig

STECKBRÜCKE              für den Akku-Jumper

STIFTLEISTE              2*25 Pins, gerade

PFOSTENSTECKVERBINDER    50-polig

FLACHBANDKABEL           50-polig, (ca. 25 cm bei durchgeführtem Bus)

CENTRONICS-STECKER       50-polig, Schneid-Klemm

GEHÄUSE                  nach Wahl, mind. 120x70mm Innenmaß

SCHRAUBEN                4 Stück, evtl. 4 Befestigungsklötze

DRAHTENDEN               6  Stück,ca.10-20cm (oder 2 Stück dreiadr. Flachband)

LÖTZINN                  ca. 0.5 - 1mm Durchmesser

!!! Optional !!!

CENTRONICS-BUCHSE        50-polig, Schneid-Klemm (Buchse nur nötig bei

durchgef. Bus)

!!! Optional !!!

LEITERPLATTENVERBINDER   50-Pol (anstatt STIFTL. & PFOSTENSTECKVERB.)

Der Lötkolben sollte eine dünne Spitze und keine zu große Leistung besitzen (ca. 15W).

Die Speichererweiterung kann in 128KB-Schritten auf maximal 512KB ausgerüstet werden. Die Aufrüstung erfolgt von IC 1 nach IC 4.

## Bauteil-Anmerkungen

Die Bauteile sind relativ einfach zu besorgen (z.B. bei der Firma Reichelt Elektronik, Sande) und sie sind (bis auf die SRAMs) ziemlich billig.

Bauteilkosten:

1. ohne durchgeführten Bus:  ca. DM  25 (+ ca. DM 23 Platine + DM 9/SRAM)

2.  mit       "         " :  ca. DM  29              "

Vor einer Bestellung muß man sich entscheiden, ob man eine Speichererweiterung mit oder ohne durchgeführten Bus haben möchte.

Weiterhin besteht eine Wahlmöglichkeit, wie man das Flachbandkabel an der Leiterplatte befestigen möchte (am einfachsten mittels Stiftleiste und PfostenSteckVerbinder).

Eventuell weglassen kann man die IC-Sockel - ist aber nur für Sparfreaks und Profis sinnvoll.

Schließlich kann man noch zwischen verschiedenen Akkus wählen.

Nach Wahl des Akkus richtet sich der Wert des Widerstandes R4.

Der Widerstandswert von R4 wird wie folgt berechnet:

R4(in kOHM) = (4.5V-Ua) / I

Ua = Spannung in Volt des verwendeten Akkus

I  = gewünschter Ladestrom in mA (sollte ca. 1/50 der Akku-Nennkapazität

betragen)

Beispiel (der Akku der Firma Reichelt NC-M2,4 = 2.4V, 110mAh):

I  = (110/50) = 2.2 mA

R4 = (4.5V-2.4V) / 2.2mA = 0.95 kOHM = ca. 1 kOHM

Die Leuchtdiode LED sollte übrigens angegebenen Typs sein und man darf sie keineswegs weglassen (selbst wenn sie später wegen eines Gehäuses nicht mehr sichtbar sein sollte).

## Einkaufsliste

FIRMA REICHELT ELEKTRONIK:

Bez.       Einz.Preis  Menge  Kommentar

---------------------------------------

LS 00;          0.31*1   = IC

LS 27;          0.35*1     "

74 LS 139;      0.43*1     "

LS 378;         0.57*1     "

628128-70;      8.72*4   = S-RAM, 4 Stück bei Vollausbau

NC-M2,4;        5.54*1   = Akku. Kleiner Lötfahnenabstand - ANGEBEN !

GS 14;          0.08*2   = Sockel

GS 16;          0.09*2      "

GS 32P;         0.71*4      "

SE 5750FRM;     3.53*1   = Centronics-Stecker

AWG 28-50G;     3.18*1   = Flachbandkabel (Meter)

JUMPER ROT;     0.07*1

STIFTL. 2X25G;  0.52*1   = Stiftleiste

PFL 50;         0.71*1   = Pfostensteckverbinder

BAT 41;         0.26*2   = Schottky-Diode

1N 4148;        0.05*1   = Standart-Diode

47/16RAD;       0.08*1   = Elko

KERKO 100N;     0.14*2   = Keramikkondensator

METALL 270K;    0.15*1   = Widerstand

METALL 270;     0.15*1     "

METALL 1K;      0.15*1     "

METALL 68;      0.15*1     "

METALL 6.8K;    0.15*1     "

METALL 680;     0.15*1     "

BC 560C;        0.15*1   = Transistor

CQY 40 ROT;     0.15*1   = Leuchtdiode 5mm rot

MS 244;         2.22*2   = Schalter 1*UM

!!! Optional !!!

SE 5750FRF;     3.53*1  = Centronics-Buchse, nur  nötig bei                                                     durchgeführtem Bus

!!! Optional !!!

LPV 50;         1.21*1  = LeiterPlattenVerbinder anstatt STIFTL. & PFL

## Bestücken der Leiterplatte

Wichtig: Der Bestückungsplan muß vorliegen !

Wenn etwas unklar sein sollte - fragen !

Empfohlen wird folgende Reihenfolge:

Zuerst werden die vier 32-poligen IC-Sockel für IC 1-4 eingelötet, dann die IC-Sockel für IC 5-8 (Kerben beachten !, s.a. Bestückungsplan).

Tip: Sockel mit gleicher Bauhöhe auf die Leiterplatte stecken, mit Hilfe eine      Pappe die Leiterplatte mit der Lötseite nach oben auf eine gerade Fläche      legen, die Pappe wegziehen und die Sockel festlöten.

Die Widerstände  und  Dioden (außer D3) werden stehend eingelötet, vorher auf das richtige Maß zurechtbiegen (mit Biegelehre oder über eine Tischkante).

Bei den Dioden D1-D3, der LED und bei dem Elko C3 auf die richtige Polung achten  ! (s.a. Bestückungsplan).

Abbildung 2, Polung LED und Diode

Der Akku sollte erst am Schluß aufgelötet werden. Dabei auf die richtige Polung achten und vorher Jumper J1 entfernen.Beim "Reichelt"-Akku berücksichtigen: Wenn man nicht die Version mit dem kleinen Lötfahnenabstand bekommt, muß man die Lötfahnen durch vorsichtiges Biegen mit einer Flachzange auf das richtige Rastermaß bringen.

Beim Löten beachten:

- Sorgfältig arbeiten, d.h. kein Zinn zwischen die Leiterbahnen bringen !

- Nicht zuuu lange an Bauteilen (Schalter !!!) und Leiterbahnen "herumbraten" !

- Maßvoll Zinn verwenden.

- Keine kugelförmigen, sondern eher kegelförmige Lötstellen fabrizieren.

- Auf "kalte" (rissige, bröckelige) = schlechte Lötstellen achten !

## Montage der Stecker/Schalter

Der  Stecker (+ Buchse bei durchgeführtem Bus) wird auf das Flachbandkabel gequetscht (Abb. 3, Anschlußkabel, beachten !).

Dazu einen Schraubstock mit glatten Spannflächen verwenden. Nicht zuuu stark quetschen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das 50-Polige Flachbandkabel an der Leiterplatte zu befestigen:

1. Einen LeiterPlattenVerbinder an das Flachbandkabel anquetschen und

anschließend den LPV auf die Leiterplatte löten. Vorteil: Der LPV

ist etwas billiger als STIFTLEISTE & PFOSTENSTECKVERBINDER und der

LPV ragt etwas weniger in die Höhe.

Nachteil: Das Quetschen ist schwierig und später ist der LPV nur durch              Auslöten von der Leiterplatte zu entfernen !

2. Auf die Leiterplatte wird eine STIFTLEISTE mit 2*25 Pins aufgelötet. An das     Flachbandkabel wird ein PFOSTENSTECKVERBINDER angequetscht. Der    PFOSTENSTECKVERBINDER kann einfach auf die STIFTLEISTE aufgesteckt bzw.    wieder entfernt werden.

Vorteil: Einfach zu handhaben, servicefreundlich (z.B. wenn man später mal             ein längeres Kabel möchte, braucht kann man es nur abzuziehen und             gegen ein längeres zu ersetzen !)

Abbildung 3, Anschlußkabel RAM-Box, mit Pfostenstecker und Stiftleiste, ohne durchgeführten Bus

Wie ein durchgeführter Bus prinzipiell realisiert wird, kann dem Bauplan für die INICRON ROM-RAM-BOX „Classic“ entnommen werden.

Die Schalter S1 und S2 werden mit (dreiadrigem) Draht an der Leiterplatte festgelötet. Der mittlere Draht kommt jeweils an den mittleren Kontakt auf der Platine und am Schalter.

Die Schalter können später an einem Gehäuse befestigt werden.

## Die Inbetriebnahme

Zuerst wird die Leiterplatte sorgfältig geprüft, ob Kurzschlüsse oder schlecht ausgeführte Lötstellen vorliegen.

Dann  werden die ICs eingesetzt (Kerben beachten !) und das Anschlußkabel wird (wenn es nicht mit einem LPV angelötet wurde) auf die Stiftleiste gesteckt.

Der Akku-Jumper bleibt vorläufig noch offen.

Die Speichererweiterung wird an den ausgeschalteten CPC gesteckt.

S1 (der 64KB-Bereich-Schalter) wird eingeschaltet:

---------

S1    !O  O--O!

---------

S2 (der Aktiv-Schalter) wird eingeschaltet:

---------

S2    !O  O--O!

---------

Die Schaltstellung ist hier einfach durch eine Brücke auf der Leiterplatte dargestellt (die Schaltstellung eines Schalters ist ja abhängig von der Montage und kann also abweichend sein).

Der CPC wird eingeschaltet. Jetzt müßte die rote LED leuchten.

Wenn nicht -> Kurzschluß ?! (s.u)

Das Testprogramm (TESTER2.BAS) wird geladen und gestartet - die Speichererweiterung wird beschrieben und wieder ausgelesen, das Ergebnis kann betrachtet werden.

Wenn alles funktioniert, kann der Akku-Jumper mit einer Steckbrücke geschlossen werden -> der Akku wird bei Rechnerbetrieb geladen.

Eigentlich kann man nicht viel falsch machen, aber wenn's noch nicht geklappt hat:

- Evtl. Schalterstellung falsch ? -> Leiterplatte auf Kurzschlüsse untersuchen.

- Polung von allen Bauteilen und ICs checken (Dioden !).

- ICs vertauscht ?

- Bauteile vertauscht ?

- Kabel richtig gequetscht ?

Wenn die Speichererweiterung ordnungsgemäß arbeitet, folgt der letzte Test. Dazu muß der Akku-Jumper gesteckt sein. Mit dem Testprogramm werden 32 Screens  (512KB) in der RAM-Extension gespeichert. Der Rechner wird ausgeschaltet, vom Netz komplett getrennt und dann kurz eingeschaltet. Jetzt wird er wieder ausgeschaltet und wieder ans Netz angeschlossen. Diese Prozedur dient der Entladung der On-Board-Kondensatoren.

Anschließend schaut man sich die gespeicherten Screens an. Falls Fehler zu entdecken sind, muß man die Leiterplatte nochmals untersuchen (vor Lötarbeiten aber Akku-Jumper ziehen !).

## Der Umgang mit der 512KB Speichererweiterung

Der  Akku-Jumper wird nur entfernt, wenn die Speichererweiterung bestückt wird oder wenn sie sehr lange gelagert werden soll. Im letzteren Falle soll eine Tiefstentladung des Akkus verhindert werden.

Die Schalter S1 und S2

Mit Schalter S2 kann die Speichererweiterung aktiviert/deaktiviert werden. Wenn man sie beispielsweise als RAM-Disk benutzt und man verhindern  möchte, daß ein Programm unberechtigt auf die Daten zugreift, schaltet man einfach auf "inaktiv", und für das System ist keine Speichererweiterung mehr existent.

---------

S2        !O--O  O!      Speichererweiterung inaktiv

---------

Da man am CPC ohne weiteres nur max. 512KB ERAM betreiben kann, der CPC 6128 aber schon 64KB ERAM eingebaut hat, sind 64KB eigentlich verloren, weil doppelt vorhanden. Damit man diese "doppelten" 64KB nutzen kann, gibt's den Schalter S1.

Mit Schalter S1 kann man bestimmen, ob im Bereich der ERAM-Konfiguration C4-C7 (Block 0-3) das eingebaute oder das aufgesteckte (akkugepufferte) ERAM zur Verfügung stehen soll.

Die Nutzung dieser Möglichkeit ist nicht ganz unproblematisch: Ein paar Programme arbeiten nicht mit "akkugepuffertem Block 0-3", dann sollte man S2 auf "Aus" schalten. (Der Grund ist eine Misch-Benutzung der Konfigurationen &C1,&C2 usw).

---------

S1        !O--O  O!      Akkugebuffertes ERAM aus

---------

Zusätzliche Informationen zur Speichererweiterung (z.B. Programmiertips) sind auch in der Datei „#RAM-EXP.TXT“ zu finden.

Viel Erfolg & viel Spaß

wünschen ZAQ &  WSX  von INICRON !

## Kontakt zu INICRON

Bei eventuell auftauchend Fragen oder bei Erfolgsmeldungen oder was auch immer kann man uns per EMAIL erreichen:

zaq@ncarrier.leine.de oder wsx@ncarrier.leine.de